节能检测仪器配置方案

单位：万元

一：电工类检测仪器：

| 序号 | 设备名称 | 型号及厂家 | 技术参数 | 配置清单 | 市场价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度宽频功率分析仪 | NORMA5000 （美国福禄克） | 带宽：0~10MHz,采样率1MHz，精度0.1%，8个直入电压量程：0.3-1-3-10-30-100-300-1000V，Upeak=2倍量程，8个电流直入量程：30-100mA-0.3-1-3-10A，输入阻抗：2MΩ/20pF，CMR共模抑制比：120dB/100kHz,角误差：0.005°+0.005°/kHz，功率误差：(45Hz,65Hz)0.16%，工作温度范围：5℃-35℃，存储温度范围：-20℃-50℃，供电电源：85-264V交流，（50Hz-60Hz),直流100-260V，RS232、USB接口和以太网口，具备扭矩和速度传感器接口，六相电压、电流输入通道，要求正负功及能量分别累加，可测量各种变频器的转化效率，各种工频及变频电机、水泵、风机的能耗测试，可以测量各种工频及变频设备的能耗测试，也可对全厂能耗进行测试，要求电网一次侧测试电压达1000V，电流测量达3000A，无缝计算每路输入平均值，三项系统可计算三项总功率和平均电压和平均电流，Urms有效值，Um平均值，Uthd总谐波畸变，P有功功率，Q无功功率，S视在功率，cosø功率因数，可积分，P有功功率，Q无功功率，S视在功率来得出电能量，要求带扭矩及速度传感器接口，带以太网口。 | 主机、充电器、锂电池、6只有源电流钳、6套测试线、12对鳄鱼夹、数据线、软件光盘、电源线、使用说明书、便携箱。 | 34．8 | 用于测试宽频功率电机，变频器，水泵，风机的电参数测量。 |
| 2 | 便携式三相电能质量分析仪 | F435-II （美国福禄克） | 测量范围 电压输入：1400Vrms 输入通道数量 4（3个相线输入＋零线输入） 电压精度：0.1%rdg±0.05%f.s. 电流输入：量程 10～5000 A有效值测量 输入通道的数量 4（3个相线输入＋零线输入） 电流精度：0.1%rdg±CTs 测量功能 示波模功能：电压、电流有效值，电压、电流基波值，频率，电压、电流相位角 电压/电流/频率 电压、电流有效值，电压、电流峰值，电压、电流波峰因数，频率 谐波：直流分量，1到50次 谐波电压、电压THD、谐波电流、电流THD、K因数、谐波功率、功率THD、间谐波电压、间谐波电流等。 功率和能量 Watts、VA、VAR、功率因数、Cosφ / DPF、Arms、Vrms、kWh、kVAh、kVARh、最大负荷间隔（使用趋势绘图功能）、电能表（通过可选的输入）、变压器减额因数，电话干扰系数 闪变：短时闪变Pst, 长时闪变Plt, 遵从IEC61000-4-15平移PLT 三相不平衡度：通过屏幕可看到电压和电流负序值、电压和电流零序值、电压基波值、电流基波值、频率、电压相位、电流相位 瞬态尖峰脉冲信号：电压、电流有效值，电压、电流峰值、具有峰值触发、波形触发、RMS触发等多种触发功能 系统监测：Vrms、Arms、谐波电压、电压THD、频率、骤降和骤升、三相不平衡度。所有参数都按照 IEC或用户自定义的标准对比。 多参数记录：可以按自己要求选择，并可以把记录数据存储在CF卡上。 | 主机,多功能电源转换插头,电压测试线,3000A柔性电流互感器4把,节能分析软件,操作手册，仪器携带箱。 | 10.8 | 用于检测电机有功，无功、视在功，功率因数，谐波等。能分析出电力突升，突降，浪涌等电力品质问题。 |
| 3 | 便携式三相电力计 | APEX 3198 （美国鼎翼） | 电压测试范围：50~600V ， 电流测试范围：0.5~3000A，功率：0.5~500kW ±0.2% rdg 可测量：单相二线、单相三线、三相三线、三相四线电压、电流、有功/无功/视在功率、功率因数、有效功率量，无效功率量、频率、、 有量值测定及数据锁定存储功能，中文操作界面。 | 主机，3把可调式柔性电流互感器（3000A自动量程30-300-3000A） 电压测试线，携带箱，打印机及打印纸，节能分析软件， | 3.5 | 用于三相检测电机有功，无功、视在功，功率因数，谐波等电力参数。 |
| 4 | 手持式单相电力计 | F345（美国福禄克） | 测量单项电压,电流,有功无功视在功率,功率因数,无功功率,相位角,频率,谐波次数，波形显示。 | 主机含电流钳,电压测试线,携带盒,电池. | 2．1 | 用于单相检测电机有功，无功、视在功，功率因数，谐波等电力参数。 |
| 5 | 手持式数字万用示波表 | F125S （美国福禄克） | 带宽：40MHz,采样率：2.5GS/s，输入灵敏度：5mV/div..500V/div,记录时基：10ns/div至1min/div,存储深度512点，双全功能5000字数字万用表功能，功率测量VA，P，VAR，PF，波形运算：谐波模式，显示屏：10.2cm单色LCD，毛刺捕捉：40ns | 1000A电流钳、USB电缆、说明书、软件、电压探头、电源适配器，便携箱。 | 1．8 | 电力波形测量 |
| 6 | 笔式万用表 | 1030，日本共立 | 测量方式 双积分法 交流测量方式 平均值整流测量方式 测量功能 直流/交流电压，阻抗（Ω），导通测试，二极管测试（仅限判定） 附加功能 自动/手动量程、保持、自动省电（APS）、电池寿命警告、OF警告、照明、 LCD背光功能 显示方式 TN型液晶显示器１/４Duty动力驱动方式 数据显示部 3 1／2dgt.，最大4199显示 （AC/DC 600V量程“ 699”） | 含：标准配置，表笔、电池、说明书 | 0．03 | 电工表 |
| 7 | 电动机经济运行仪 | DJYC，国产上海 | 240*240点阵 1.交流电压50～750V（量程用PT可扩大） 2.交流电流0.5～600A（量程用CT可扩大） 3.视在功率 4.有功功率 5.无功功率 6.功率因数0～1.0 7.有功电能0～99999.9kW·h 8.无功电能0～99999.9kVAR·h 9.电网频率10～80Hz 10.绘制电流、电压、有功功率、功率因数曲线 11.计算电动机经济运行9项参数 12.计算电动机工作特性7项参数 13.自动计算抽油机平衡率及上下冲程参数(抽油机专用) 14.1～50次电压、电流谐波分析 15.谐波测量二种显示方法（数据及波形） 16.自动计算无功就地补偿量 17.作矢量图，显示各相位值及相位差 测量精度 电流电压0.5级；功率1.0级； 功率因数绝对值误差 <0.008； 频率误差 <0.1Hz | 含：主机，3个电流钳、电压测试线、打印机、携带箱； | 1．35 | 电动机经济运行测试，带国产电动机品牌参数。 |
| 8 | 变压器损耗参数智能测试仪 | BJHH，国产上海 | 采用数字同步采样技术，准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值，测量精度为０.2级。功能 ⒈ 采用240×64点阵液晶显示屏（带背光）同时显示三相电压、电流、低压侧电压、功率、功率因数、频率等20个参数。 ⒉ 可测试空载和短路试验所需的电量参数。 3 保证功率因数0.000~1.000的准确测量，尤其适用于低功率因数负载的检测。 | 含：主机，标准配置，携带箱、电流钳、电压测试线； | 1．05 | 变压器损耗测试 |
| 9 | 数字转速计 | TESTO 470，德国德图 | 光学式和机械式两用转速仪，测量转速、速度和长度。装上机械转速传感器后即可通过机械接触方式测量转速。 光学式测量： 量程：1.0～99999U/min 精度：±0.02% 测量值(1.0～99999.0U/min) 分辨率：0.01 rpm (1.0～+99.99 rpm) 0.1 rpm (100～+999.9rpm) 1 rpm (1000～+99999rpm) 机械式测量： 量程：1.0～19.99U/min 精度：±0.02% 测量值(1.0～19.99U/min) 分辨率：0.01 rpm | 含：主机，标准配置，仪器箱、适配器、探头、反射标贴和电池 | 0．3 | 电动机转速测量 |
| 10 | 便携式照度计 | APEX 668，美国鼎翼 | • 锁定功能和最大/最小值 • 保护帽，用于安全储存 • 包括手绳和背带 • 适合人眼光谱的传感器 储存温度：-40 ~ +70 °C 操作温度：0 ~ +50 °C 量程：0 ~ 99,999 Lux 精度：±3 % 分辨率：1 Lux (0 ~ 19.999 Lux)10 Lux (剩余量程) | 含：主机，标准配置 | 0．15 | 绿色照明，可用于社会节能公共场所照度测量。 |